[image: image1.png]Loading Station Electricity Supply

Hydrogen Storage Tank

Electric Energy Oxygen (0

74 v

Watertank Electrolyzer



1° ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ
[image: image2.png]2H;0 -

4H* + 4o — 2y 240 — 4H* + 46 + 0y

PEM = Profon Exchange Membrane

h-tec 2003 www.h-tec.com




ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ (Σ1321/2003)
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΜΕ  ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ  ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/03 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)

ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/02 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/06)

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/02 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)
[image: image3.png]Hy — 4H* + e 4H + de- + 03 — 2H;0

PEM = Proton Exchange Membrane

h-tec 2003 www.h-tec.com




ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΠΕΡΙΣΤΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΗΛ/ΓΟΣ) 

[image: image4.png]Hydrogen Storage Tank

v

Electrolyzor Water

=
i - —

Fuel Coll

Electric Energy >

Direct Electricity Supply



ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  (ΗΛ/ΓΟΣ) 
ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΗΧ.) 
ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ( ΜΗΧ.) 
ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (  ΜΗΧ.) 
[image: image5.wmf]
PEM Fuel Cells
Όπως τα PEM (Proton Exchange Membrane) electrolyzers, τα κύτταρα καυσίμων PEM 
χρησιμοποιούν έναν λεπτό, κατευθυντή – πρωτόνιων, πολυμερή μεμβράνη ως ηλεκτρολύτη. Και οι δύο πλευρές της μεμβράνης είναι ντυμένες με ένα στρώμα του υλικού καταλυτών, το οποίο διαφέρει μερικώς από αυτό του electrolyzer. Μεμβράνες όσμωσης που χρησιμοποιούνται στα χημικά εργαστήρια έχουν τα ίδια αποτελέσματα   

Τα καταλυτικά αποτελέσματα των  ηλεκτροδίων με σμάλτο από Λευκόχρυσο (e.g. platinum) αναγκάζει το αέριο υδρογόνου στην άνοδο να χωριστεί σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια ακόμη και στη θερμοκρασία δωματίου. Tα ιόντα (πρωτόνια) H + διαπερνούν τη μεμβράνη πρωτόνιο-διεύθυνσης για να φτάσουν στην πλευρά καθόδων. Όταν κλείσουν το  εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν στην κάθοδο, με αυτόν τον τρόπο κάνουν την ηλεκτρολογική εργασία. Κατά συνέπεια, στην κάθοδο  παράγεται υδρατμός. 
[image: image6.png]





�INCLUDEPICTURE "../../../Administrator/Τα%20έγγραφά%20μου/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ%20FUEL%20CELL/bild_start_technologie.jpg" \* MERGEFORMAT ���





�





�





�





�





�





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :


Τηλ:     2810-323097 & 


      2810-326005 


Fax:     2810-321051


e-mail: mail@1sek-irakl.ira.sch.gr


http://1sek-irakl.ira.sch.gr











